制冰机使用

制冰机按钮左侧开启/停止绿色按钮，开启时立刻开启，停止时要过几分钟才会停止，不要以为是坏了

制冰机强制停止红色按钮，相当于电源断开按钮，按下立刻停止，不要经常使用，制冰机多次立即停止轴承容易坏，拔出相当于连上电源，绿色按钮才会起作用，绿色按钮才是机器开关按钮

状态提示按钮有好几个

电源指示灯：绿色亮起正常，不亮当然电源都没连上

满冰保护： 冰块满了

缺水保护： 缺水当然制不了冰块，还有一情况是自来水量很小的时候也是无法制冰的，确认方式是制冰机那个圆筒有个打开的盖子打开查看分水盘水的情况，分水盘水很小就水量小了

过载保护：目前知道的情况是轴承坏了，其它轻微情况可直接打开电箱按下绿色按钮

系统故障：未知

其它情况参考官方知识或者找官方售后微信咨询18926450135：

http://www.sindeice.com/problem-34.html

以及官网：

http://www.sindeice.com/

http://www.sindeice.com/solution-3.html